UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO TECNOLÓGICO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Procedimento de Configuração e Utilização do Robô Terrestre Pioneer

LAI-1: Laboratório de Automação Inteligente

VITÓRIA – 2018

Histórico de Revisões:

| Rev | Autor | Revisor | Síntese |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSMM | DKDV | Emissão Inicial |

Contents

1.	Objetivo	4

2.	Escopo	4

3.	Recomendações	4

4.	Recursos	4

4.1.	Computadores:	4

4.2.	Arquitetura de comunicação	5

4.3.	Softwares	5

5.	Configurações Prévias	5

5.1.	Check List	5

5.2.	Conexões do Pioneer	5

1.1.	Abra o compartimento de baterias do Pioneer	6

1.2.	Insira as baterias nos slots disponíveis	6

1.3.	Feche o compartimento e assegure que a trava está posicionada corretamente.	6

1.4.	Conectando o Pioneer ao PC	7

1.5.	Energizando o Pioneer	7

2.	Configuração do Robô Pioneer	8

2.1.	Certifique que o robô Pioneer está ligado	8

2.2.	Cerfique que a comunicação serial está ativa	8

3.	Configurações no ambiente windows	8

3.1.	Configuração da Porta de Comunicação Serial	9

3.2.	Partindo o servidor e cliente Pioneer	11

4.	Estrutura de Programação	14

4.1.	Recomendações	14

4.2.	Estrutura do Código	14

5.	Anexos	15

5.1.	Equipe LAI-1 em 2018	15

5.2.	Estrutura de Código Recomendada	16

1.1.	Imagem do Adaptador Serial/USB	17

1.2.	Imagem do Adaptador USB/UTP	17

# Objetivo

Descrever a sequência de ações a serem seguidas para assegurar a correta utilização do robô Pioneer em ambiente Windows.

# Escopo

Este procedimento se limita à descrição da utilização do robô Pioneer em ambiente Windows e o software Matlab como ferramenta de controle.

O procedimento está estruturado em tópicos conforme sequência de atividades a serem seguidas, a visão macro do documento é exposta abaixo:

- Recomendações Gerais

- Recursos Disponíveis.

- Configurações Prévias.

- Configuração do Robô Pioneer.

- Configurações no ambiente Windows.

# Recomendações

- Em caso de EMERGÊNCIA, suspenda as rodas de tração do Pioneer e o desligue.

- É recomendada a operação do robô em equipes dada a importância do acompanhamento humano próximo ao equipamento em funcionamento.

- Inicie os testes reais ajustando os parâmetros de controle com valores reduzidos. O comportamento dinâmico do robô real se difere do comportamento teórico logo, os parâmetros teóricos de controle devem ser reavaliados.

- Analise o espaço físico previamente ao início da operação do robô, remova os obstáculos indesejados quando possível.

- Atenha-se a registar estritamente o necessário para a execução de suas atividades, evite postar publicamente imagens dos equipamentos disponíveis no laboratório.

- Mantenha o local limpo e organizado.

# Recursos

## Computadores:

- 02 Robô terrestre da marca Pioneer

- 05 Computadores pessoais da marca DELL XPS, I7 2Gen 3.4GHz, 16Gb RAM DDR3 1600Mhz, HD 1TB

## Arquitetura de comunicação

- Robô Pioneer - PC

Utiliza-se o protocolo de comunicação serial entre o robô e o PC, os dados são transmitidos sob meio físico utilizando-se conversores serial/USB e cabos.

## Softwares

- Para o dado procedimento, serão utilizados

  - Sistema Operacional – Windows 10

  - Matlab 2018 ou posterior como ferramenta de controle

  - Softwares de comunicação entre o PC e o Pioneer disponíveis no laboratório.

# Configurações Prévias

## Check List

Verifique se todos os componentes necessários estão disponíveis e/ou adequados

- Conversor Serial/USB

- Conversor USB/UTP

  - Apenas se os PCs do LAI forem utilizados no controle do robô Pioneer.

  - Uma alternativa à utilização deste conversor é o posicionamento de um notebook sobre a plataforma do Pioneer. Neste caso, atentar para a mudança do comportamento dinâmico do robô devido ao aumento da massa do conjunto.

- Baterias carregadas

- Robô Pioneer.

- PC com Software Matlab Instalado.

- MobileSim Instalado

- ClientePioneer.exe disponível

- ServidorPIoneer.exe disponível.

## Conexões Pioneer

## Abra o compartimento de baterias do Pioneer

## Insira as baterias nos slots disponíveis

## Feche o compartimento e assegure que a trava está posicionada corretamente.

  - Conecte o cabo Serial/USB na porta serial do Pioneer

## Conecte o Pioneer ao PC através utilizando o cabo Serial/USB e/ou USB/UTP

## Energize o Pioneer

- Posicione a chave On/Off na posição ON, verifique a imagem abaixo para mais detalhes:

# Configuração do Robô Pioneer

## Certifique que o robô Pioneer está ligado

## Certifique que a comunicação serial está ativa

# Configurações no ambiente windows

Com o Pioneer ligado e o cabo USB conectado ao PC, realize os seguintes passos:

## Configuração da Porta de Comunicação Serial

- Abra o gerenciador de dispositivos inserindo o nome da barra de pesquisa do windows.

- Procure o ítem Portas (Com e LPT)

- Clique com o botão direito do mouse e vá em propriedades

- Selecione a aba Port Settings

- Na aba Port Setthings, selecione o botão Advaced

- Mude a porta de comunicação para COM1 na caixa de COM Port Number

## Partindo o servidor e cliente Pioneer

- Abra o Servidor Pioneer

- Abra o cliente Pioneer

- Na caixa aberta, clique no botão Conectar

- O checkbox Algoritmo próprio será habilitado para marcação, clique em Ativar.

- No popup aberto clique em OK

- Minimize a janela do servidor e cliente Pioneer

- Execute o código desenvolvido em Matlab

# Estrutura de Programação

## Recomendações

- Mantenha o código organizado e hierarquizado

  - Declaração e variáveis

  - Inicialização de variáveis

  - Loop de controle

  - Finalização de comandos

- No interior do Loop de controle utilize as estruturas Try, Catch do Matlab.

  - No interiro do bloco Catch, insira um comando que o possibilite a identificação que algo deu errado no código e que o fluxo de execução entrou no bloco catch.

  - Insira o comando de parada do robô. Ex: escribirRobot(0,0) .

- No final do código

  - Finalize as variáveis necessárias

  - Insira o comando de parada do Robô. Ex: escribirRobot(0,0) .

## Estrutura do Código

- Vide Anexo

# Anexos

## Equipe LAI-1 em 2018

- Docentes

  - Mário Sarcinelli Filho. PhD

- Discentes

  - Mauro Sérgio Mafra Moreira. M.Sc.

  - Daniel Khede Dourado Villa. PhD

  - Igor Henrique Beloti Pizzeta. PhD

  - Marcos Felipe Santos Rabelo. M.Sc.

  - Sara Jorge e Silva. PhD

## Estrutura de Código Recomendada

%    ***************************************************************

%    *    Univeridade Federal do Espírito Santo - UFES             *

%    *    Discipline:                                              *

%    *    Teacher:                                                 *

%    *    Course:                                                  *

%    *    Student: Mauro Sergio Mafra Moreira                      *

%    *    Exercise: 1                           Data 00/00/2018    *

%    ***************************************************************

% Description:

% Close all

close all;

clear all;

clc;

% Carrega o diretório Corrente e Subdiretórios

addpath(genpath(pwd));

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Inicializaçao Pioneer  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

...

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Inicialização Drone %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

...

%%%%%%%%%%%% Inicialização das Variáveis do Teste %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Condições Iniciais de Posição do Drone

...

% Inicializa Parametros de configuração do teste

...

% Ganhos do Controledor do Drone

...

% Tempo de Amostragem

...

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  Decolagem do Drone %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Assegura a Decolagem Vertical

...

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  Objetivo da Formação %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Descreve o Objetivo da Formacao

...

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  Loop de Controle  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

while toc(t) < tmax

try

if toc(tc) > 1/30

tc = tic;

end

if toc(tp) > To

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DRONE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PIONEER %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Incrementa valor de k

k = k+1;

end

catch Exception

A.rLand;

escribirRobot(0,0);

disp("\n Pouso forçado via comando da estrutura Catch \n");

disp(toStringJSON(Exception));

break;

end

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  Etapa Final  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Comandos PIONEER

escribirRobot(0,0);

...

% Comandos DRONE

for i = 1:5

A.rLand;

pause(0.05)

end

...

## Imagem do Adaptador Serial/USB

## Imagem do Adaptador USB/UTP